LIVRET STAGIAIRE

Formation et Sensibilisation ATEX NIV 0

Sensibilisation aux risques ATEX — Personnel évoluant en zone

| Organisme de formation | Prévensia Groupe — SIRET 107 290 579 00013 |
| --- | --- |
| Durée | Distanciel : 2h ¦ |
| Réglementation | Art. R4227-50 · Dir. 1999/92/CE · Dir. 2014/34/UE · INERIS Oméga 36 (2025) |
| Niveau | ATEX NIV 0 — Sensibilisation — Formation minimale INERIS §3.2.3 |
| Nom / Prénom |  |

SOMMAIRE

| 1 | Qu'est-ce qu'une atmosphère explosive ? |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | La réglementation ATEX |  |
| 3 | Le processus menant à l'accident |  |
| 4 | Le mécanisme d'une explosion — LIE/LSE |  |
| 5 | Zonage ATEX — classification |  |
| 6 | Les sources d'inflammation |  |
| 7 | Actions de prévention et protection |  |
| 8 | Marquage et adéquation des équipements |  |
| 9 | EPI antistatiques en zone ATEX |  |
| 10 | Signalisation et comportements |  |
| 11 | Conduite à tenir en cas d'accident |  |
| 12 | Synthèse — Les 13 réflexes |  |
|  | QCM d'autoévaluation — 10 questions |  |

MODULE 1 — QU'EST-CE QU'UNE ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE ?

1.1 Définition — ATEX (Atmosphère EXplosive)

Une ATEX est un mélange avec l'air de substances inflammables (gaz, vapeurs, brouillards, poussières) qui, après inflammation, permet la propagation de la combustion.

Distinction INERIS Oméga 36 §1.2 :

Atmosphère explosible : conditions chimiques réunies (entre LIE et LSE), sans source d'inflammation

Atmosphère explosive : idem + source d'inflammation présente → explosion effective

1.2 Exemples concrets en industrie

Stockage solvants (cabines de peinture, dépôts)

Traitement du gaz naturel (raffineries, stations)

Minoteries, silos à grains (poussières de farine)

Stations-service, ateliers de charge de batteries

Installations de traitement du bois (scieries)

Points clés à retenir

Toute substance inflammable peut créer une ATEX si dispersée dans l'air entre LIE et LSE

Gaz, vapeurs, brouillards : zones 0/1/2 — Poussières : zones 20/21/22

Un lieu de travail peut devenir zone ATEX sans que ce soit perceptible à l'œil nu

Notes :

MODULE 2 — LA RÉGLEMENTATION ATEX

2.1 Les deux directives européennes

| Directive | Objet | Transposition France |
| --- | --- | --- |
| Dir. 1999/92/CE (ATEX Utilisateurs) | Protection des travailleurs exposés aux risques ATEX | Art. R4227-42 à R4227-54 du Code du travail |
| Dir. 2014/34/UE (ATEX Équipements) | Équipements et systèmes de protection utilisables en zones ATEX | Décret 2016-1313 |

2.2 Obligations de l'employeur — Art. R4227-50

Évaluer les risques d'explosion sur le lieu de travail

Classer les emplacements dangereux en zones ATEX

Rédiger le DRPCE (Document Relatif à la Protection Contre les Explosions)

Assurer la formation du personnel travaillant en zone ATEX

Équiper les zones avec du matériel certifié Ex adapté

Points clés à retenir

DRPCE = document obligatoire (Art. R4227-52) — plan de zonage + mesures de prévention

Formation ATEX obligatoire avant toute entrée en zone ATEX

Habilitation NIV 0 = formation minimale INERIS §3.2.3 pour personnel de zone ATEX

Notes :

MODULE 3 — LE PROCESSUS MENANT À L'ACCIDENT

3.1 La chaîne de l'accident ATEX

Un accident ATEX résulte de la combinaison simultanée de 3 éléments. L'absence d'un seul suffit à prévenir l'explosion.

Présence d'une substance inflammable (gaz, vapeur, poussière...)

Concentration dans l'air entre LIE et LSE (domaine d'explosivité)

Présence d'une source d'inflammation suffisamment énergétique

3.2 Les scénarios d'accident les plus fréquents

Fuite de gaz + étincelle d'outillage non certifié → explosion

Accumulation de poussières + travaux de soudure sans permis de feu

Ouverture d'un équipement électrique non Ex en zone → arc électrique

Utilisation d'un téléphone portable en zone ATEX → étincelle appareil

3.3 Les barrières de prévention

On agit sur 3 axes pour rompre la chaîne de l'accident :

PRÉVENTION : éviter la formation de l'ATEX (ventilation, confinement, substitution)

PROTECTION : équipements certifiés Ex, liaisons équipotentielles, mises à la terre

ORGANISATION : plan de zonage, DRPCE, AT, formation du personnel

Points clés à retenir

Éliminer UNE des 3 conditions = pas d'explosion

Hiérarchie de prévention : substitution > confinement > protection > signalisation

La vigilance collective est la première barrière de sécurité

Notes :

MODULE 4 — LE MÉCANISME D'UNE EXPLOSION

Triangle du feu et domaine d'explosivité LIE/LSE — Source INERIS Oméga 36

4.1 LIE et LSE — Le domaine d'explosivité

|  | Définition | Méthane |
| --- | --- | --- |
| LIE — Limite Inférieure d'Explosivité | Concentration minimale de combustible pour explosion possible | 5% vol. |
| LSE — Limite Supérieure d'Explosivité | Concentration maximale — au-delà trop riche pour exploser | 15% vol. |

4.2 L'explosimètre — appareil de mesure

Mesure la concentration de gaz/vapeurs dans l'air et la compare à la LIE du produit

Seuil alarme basse : 20% de la LIE → arrêt immédiat des travaux

Seuil alarme haute : 50% de la LIE → évacuation immédiate

L'appareil DOIT être certifié Ex pour la zone concernée — bump test avant chaque utilisation

Points clés à retenir

Entre LIE et LSE = explosivité — en dehors = pas d'explosion (mais risques autres)

20% de la LIE = alarme basse (large marge de sécurité)

Explosimètre certifié Ex = outil fondamental de l'intervenant ATEX

Notes :

MODULE 5 — ZONAGE ATEX

Classification des zones ATEX — gaz/vapeurs/poussières — Source INERIS

5.1 Zones gaz/vapeurs/brouillards

| Zone | Fréquence ATEX | Catégorie équipement |
| --- | --- | --- |
| Zone 0 | Permanente (intérieur cuves) | 1G |
| Zone 1 | Occasionnelle (fonctionnement normal) | 2G (ou 1G) |
| Zone 2 | Exceptionnelle (anomalie) | 3G (ou 2G/1G) |

5.2 Zones poussières combustibles

| Zone | Fréquence ATEX | Catégorie équipement |
| --- | --- | --- |
| Zone 20 | Permanente (intérieur broyeurs) | 1D |
| Zone 21 | Occasionnelle (fonctionnement normal) | 2D (ou 1D) |
| Zone 22 | Exceptionnelle (nettoyage/anomalie) | 3D (ou 2D/1D) |

Points clés à retenir

Le plan de zonage est affiché à l'entrée des zones ATEX — le lire AVANT d'entrer

Couches de poussières visibles = atmosphère ATEX potentielle même sans nuage

Catégorie supérieure peut toujours remplacer inférieure (1G OK en zone 1 et 2)

Notes :

MODULE 6 — LES SOURCES D'INFLAMMATION

6.1 Les 13 sources d'inflammation identifiées (EN 13463-1)

Flammes et gaz chauds (brûleurs, torches)

Surfaces chaudes (équipements surchauffés)

Étincelles mécaniques (choc, friction d'outils acier)

Étincelles électriques (moteurs, interrupteurs)

Courants électriques vagabonds

Électricité statique (accumulation de charges)

Foudre et décharges atmosphériques

Ondes électromagnétiques (RF, micro-ondes)

Rayonnements ionisants

Ultrasons

Réactions chimiques exothermiques

Compressions adiabatiques

Ondes de pression (choc)

6.2 Les 3 sources les plus fréquentes en pratique

⚡ Étincelles électriques : appareils non certifiés Ex, connexions défectueuses

⚙️ Étincelles mécaniques : outils acier en zone 0/1, friction

🔥 Travaux par points chauds sans permis de feu (1ère cause accidents ATEX)

⚠️ Points d'attention

13 types de sources d'inflammation identifiés par la norme EN 13463-1

Travaux par points chauds = 1ère cause d'accidents ATEX (données INRS/ARIA)

Électricité statique invisible : risque lors du remplissage de récipients, transvasement

Notes :

MODULE 7 — PRÉVENTION ET PROTECTION

7.1 Les mesures de prévention

Ventilation des locaux (dilution des concentrations sous la LIE)

Substitution des produits inflammables par des produits moins dangereux

Confinement des sources (cuves fermées, hotte d'aspiration)

Mise à la terre et liaisons équipotentielles (évacuation des charges statiques)

7.2 Les mesures de protection

Utilisation d'équipements certifiés Ex adaptés à la zone (catégorie Ex)

Autorisation de travail (AT) obligatoire avant toute intervention

Permis de feu obligatoire pour tout travail par points chauds

Détection fixe de gaz (système de détection permanente avec alarme)

7.3 Votre rôle en tant que personnel NIV 0

En tant que personnel de zone ATEX (NIV 0), votre rôle est de :

Connaître et respecter les consignes de sécurité de la zone

Ne jamais introduire d'équipement non certifié Ex en zone ATEX

Signaler immédiatement toute anomalie (fuite, odeur, dysfonctionnement)

Ne pas initier ou autoriser des travaux sans AT validée

Points clés à retenir

Hiérarchie des barrières : prévention > protection > signalisation

Votre alerte peut prévenir un accident grave — ne jamais ignorer une anomalie

La formation NIV 0 vous permet de travailler EN zone ATEX mais pas d'y intervenir (= NIV 1)

Notes :

MODULE 8 — MARQUAGE DES ÉQUIPEMENTS ATEX

Étiquette ATEX annotée : II 2G Ex ib IIC T4 Gb — Source Mabéo Industries

8.1 Lire un marquage Ex (notions)

| Élément | Valeur | Signification |
| --- | --- | --- |
| Groupe | II | Industrie de surface (I = mines) |
| Catégorie | 2G | Zone 1 pour gaz (2D = Zone 21 poussières) |
| Ex | Ex | Conforme normes ATEX IEC 60079 |
| Classe temp. | T4 | Surface max. 135°C |

8.2 Ce que vous devez retenir

Vérifier que TOUT équipement en zone ATEX porte un marquage Ex visible

La catégorie sur l'équipement doit correspondre à la zone concernée

Ne jamais introduire un équipement sans marquage Ex en zone ATEX

En cas de doute : demander à votre responsable AVANT d'entrer

Points clés à retenir

Marquage Ex = équipement conçu pour zone ATEX — sans marquage = INTERDIT

La catégorie doit être adaptée : zone 0 → 1G, zone 1 → 2G, zone 2 → 3G

Respecter la classe de température : T° surface < température d'auto-inflammation du produit

Notes :

MODULE 9 — EPI ANTISTATIQUES EN ZONE ATEX

Fiche EPI ATEX Mabéo Industries — Système complet de protection antistatique

9.1 Les EPI obligatoires et leurs normes

| EPI | Norme requise | Points clés |
| --- | --- | --- |
| Casque ESD | EN 397/A1 | Marquage ESD visible — pas de casque standard |
| Vêtements de travail | EN 1149-5 + EN ISO 14116 + EN ISO 11612 | 3 normes cumulatives — lavage selon notice fabricant |
| Gants isolants | EN 60903 | Vérifier absence de défaut avant utilisation |
| Chaussures ESD | EN ISO 20345 + propriété ESD | Résistance 100 kΩ à 1000 MΩ — sol conducteur requis |
| Sous-vêtements | Coton ou antistatiques certifiés | Polyester INTERDIT — accumule les charges |

⚠  Le système EPI antistatique doit être COMPLET — un seul élément manquant annule la protection

Points clés à retenir

EN 1149-5 + EN ISO 14116 + EN ISO 11612 : les 3 normes sont cumulatives pour les vêtements

Vérifier les EPI AVANT chaque utilisation (état général, marquages, aucun dommage)

Sous-vêtements synthétiques (polyester) : INTERDITS même sous combinaison certifiée

Notes :

MODULE 10 — SIGNALISATION ET COMPORTEMENTS

Panneau Zone ATEX — 3 interdictions réglementaires : pas de feu, pas de fumée, pas de téléphone non Ex

10.1 Les 3 interdictions absolues en zone ATEX

🚫 Pas de feu, de flamme nue ni de surface chaude

🚫 Pas de fumée — interdit de fumer (même cigarette électronique)

🚫 Pas d'appareil électronique non certifié Ex (téléphone, radio, lampe standard)

10.2 Comportements à adopter

Lire le plan de zonage avant d'entrer en zone ATEX

Vérifier que l'autorisation de travail est en cours de validité

Ne jamais courir ou créer de chocs dans la zone (étincelles mécaniques)

Signaler toute odeur suspecte, fuite visible, bruit inhabituel

Ne jamais tenter de corriger soi-même une anomalie — alerter le responsable

Points clés à retenir

3 interdictions affichées = 3 sources d'inflammation à éliminer systématiquement

Comportement calme = moins de risques mécaniques (chocs, friction)

Signalement immédiat = votre première et plus importante contribution à la sécurité

Notes :

MODULE 11 — CONDUITE À TENIR EN CAS D'ACCIDENT

11.1 Les 4 réflexes PEAS

PEAS : Protéger → Examiner → Alerter → Secourir

| Étape | Action | Détail |
| --- | --- | --- |
| P — Protéger | Sécuriser la zone | Identifier les risques persistants — éloigner les personnes — éliminer les sources d'inflammation sans créer de nouvelles étincelles |
| E — Examiner | Évaluer la victime | Consciente ? Répond ? Respire ? → Guide les secours |
| A — Alerter | Appeler les secours | 15 (SAMU), 18 (Pompiers), 112 (Urgences). Donner : lieu exact, produits, nb victimes |
| S — Secourir | Gestes 1ers secours | PLS, MCE si formé. Ne pas entrer dans atmosphère explosive sans EPI adapté |

11.2 Ce qu'il ne faut JAMAIS faire

Ne jamais courir (chocs → étincelles mécaniques)

Ne jamais allumer/éteindre une source électrique en sortant de la zone

Ne jamais tenter de corriger une fuite soi-même sans équipement adapté

Ne jamais entrer dans une zone explosive pour secourir sans être protégé

⚠️ Points critiques

PEAS = 4 réflexes dans l'ordre strict : Protéger → Examiner → Alerter → Secourir

Numéros d'urgence : 15 (SAMU), 18 (Pompiers), 112 (Urgences européen)

Évacuation CALME — ne pas courir en zone ATEX

Notes :

MODULE 12 — SYNTHÈSE : LES 13 RÉFLEXES EN ZONE ATEX

INRS — Atmosphères explosives : les bonnes pratiques ATEX (affiche officielle)

Les 13 réflexes fondamentaux du personnel NIV 0

1. Je lis le plan de zonage avant d'entrer en zone ATEX.

2. Je vérifie que mon autorisation de travail est valide.

3. Je porte mes EPI antistatiques certifiés COMPLETS.

4. Je n'introduis aucun appareil non certifié Ex en zone.

5. Je ne fume pas et n'utilise aucune flamme nue.

6. Je ne cours pas et évite tout choc mécanique.

7. Je signale immédiatement toute anomalie (fuite, odeur, bruit).

8. Je n'entreprends aucun travail sans AT validée par le responsable.

9. Je n'effectue aucun travail par points chauds sans permis de feu.

10. En cas d'alarme explosimètre : j'arrête, j'évacue calmement, j'alerte.

11. Je n'utilise pas mon téléphone portable standard en zone ATEX.

12. Je laisse les interventions techniques aux personnes habilitées NIV 1.

13. Je participe à la vigilance collective — ma sécurité dépend des autres.

Points clés à retenir

NIV 0 = je connais les risques et je respecte les consignes — je ne décide pas

NIV 1 = j'interviens techniquement sur des équipements en zone ATEX

NIV 2 = je pilote et j'organise la prévention ATEX sur le site

Notes :

QCM D'AUTOÉVALUATION — 10 QUESTIONS

10 questions — Cochez la bonne réponse — Seuil de réussite : 80% (≥ 8/10)

Question 1 — Que signifie l'acronyme ATEX ?

A.  Atmosphère Toxique Extrême

B.  Atmosphère EXplosive

C.  Alerte Technique EXterne

D.  Appareils Thermiques EXplosifs

Question 2 — Quelle est la différence entre "explosible" et "explosive" (INERIS Oméga 36) ?

A.  Ce sont des synonymes

B.  Explosible = conditions chimiques réunies sans source d'inflammation | Explosive = mélange explosible + source d'inflammation présente

C.  Explosive = moins dangereux qu'explosible

D.  Explosible concerne les poussières, explosive les gaz

Question 3 — Quelle zone ATEX gaz correspond à un risque de présence occasionnelle ?

A.  Zone 0

B.  Zone 20

C.  Zone 1

D.  Zone 2

Question 4 — Quelle est la signification d'une alarme basse d'explosimètre à 20% LIE ?

A.  Seuil critique — évacuation immédiate

B.  Arrêt des travaux et contrôle atmosphérique renforcé

C.  20% de la concentration d'air

D.  Seuil acceptable pour continuer

Question 5 — Quelles sont les 3 conditions simultanées pour qu'une explosion se produise ?

A.  Chaleur + pression + étincelle

B.  Combustible + comburant + source d'inflammation

C.  Gaz + air + flamme

D.  Poussières + oxygène + foudre

Question 6 — Quel document est obligatoire (Art. R4227-52) dans tout établissement avec zones ATEX ?

A.  Le permis de feu

B.  Le DRPCE (Document Relatif à la Protection Contre les Explosions)

C.  L'autorisation de travail

D.  La fiche de données sécurité des produits

Question 7 — Qu'est-ce qui est INTERDIT de façon absolue dans toute zone ATEX ?

A.  Les outils manuels non électriques

B.  Fumer et utiliser une flamme nue

C.  Porter des chaussures à semelle épaisse

D.  Travailler en binôme

Question 8 — Quelle norme régit les vêtements antistatiques en zone ATEX ?

A.  EN 397 seulement

B.  EN 1149-5 + EN ISO 14116 + EN ISO 11612 (3 normes cumulatives)

C.  EN 60903

D.  EN ISO 20345

Question 9 — Quel est le bon ordre des réflexes PEAS en cas d'accident ?

A.  Alerter → Protéger → Examiner → Secourir

B.  Secourir → Alerter → Protéger → Examiner

C.  Protéger → Examiner → Alerter → Secourir

D.  Examiner → Alerter → Secourir → Protéger

Question 10 — Un téléphone portable standard peut-il être utilisé en zone ATEX ?

A.  Oui si le réseau est faible

B.  Oui pour les appels d'urgence

C.  Non — uniquement si certifié Ex (marquage ATEX visible)

D.  Oui brièvement pour photographier une anomalie

Prévensia Groupe — Livret Stagiaire ATEX NIV 0 — Document confidentiel