GUIDE FORMATEUR

Formation et Sensibilisation ATEX NIV 1 Intervenant

FORMAT DISTANCIEL — 4h00 à 4h30 maximum

Prévensia Groupe — SIRET 107 290 579 00013

Réglementations : Art. R4227-50 · Dir. 1999/92/CE · Dir. 2014/34/UE · INERIS Oméga 36 (oct. 2025)

DOCUMENT CONFIDENTIEL — RÉSERVÉ AU FORMATEUR — NE PAS DISTRIBUER AUX STAGIAIRES

1. PLANNING HORODATÉ — SESSION DISTANCIELLE (4h00)

Horaire indicatif : 09h00 → 13h00 | Adapter selon l'heure réelle de démarrage de la session.

| Début | Fin | Durée | Module | Contenu / Actions formateur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | 09:10 | 10 min | ACCUEIL DISTANCIEL | Vérif. connexions, audio, caméras. Présenation Prévensia. Tour de table via chat. |
| 09:10 | 09:20 | 10 min | MOD. 0 — Introduction | Poll démarrage : "Avez-vous déjà travaillé en zone ATEX ?" Présentation programme. |
| 09:20 | 09:45 | 25 min | MOD. 1 — Mécanisme explosion | LIE/LSE, hexagone, atmosphère explosible vs explosive (INERIS §1.2). Image : atex-formation-lie-lse. Q&A chat. |
| 09:45 | 10:10 | 25 min | MOD. 2 — Classification zones | Zones 0/1/2 et 20/21/22. Image : atex-classification-zones-cercle. Exercice chat : classer 2 situations. |
| 10:10 | 10:30 | 20 min | MOD. 3 — Marquage Ex | Décoder II 2G Ex ib IIC T4 Gb. Image : atex-exemple-marquage-label. Exercice décodage collectif. |
| 10:30 | 10:40 | 10 min | — PAUSE — | Afficher slide "Retour à 10h40". Relancer les participants 5 min avant. |
| 10:40 | 11:00 | 20 min | MOD. 4 — DRPCE & AT | DRPCE Art. R4227-52, autorisation de travail R4515-8, permis de feu. Poll : "Connaissez-vous le DRPCE ?" |
| 11:00 | 11:20 | 20 min | MOD. 5 — Explosimètre | Alarme 20% LIE, bump test, étalonnage documenté. Certifié Ex obligatoire. Q&A chat. |
| 11:20 | 11:45 | 25 min | MOD. 6 — EPI antistatiques | EN 1149-5 + EN ISO 14116 + EN ISO 11612 + EN 60903 + EN ISO 20345. Image : atex-fiche-epi-mabeo. |
| 11:45 | 12:00 | 15 min | MOD. 7+8 — Outils & Maint. | Outils anti-étincelles Cu-Be. EN 60079-17 maintenance Ex. Récap chat 3 points clés. |
| 12:00 | 12:10 | 10 min | — PAUSE / RÉCAP — | Pause 5 min. Chaque stagiaire tape 3 points clés dans le chat. |
| 12:10 | 12:20 | 10 min | MOD. 9 — Urgence PEAS | PEAS : Protéger→Examiner→Alerter→Secourir. Image : atex-panneau-zone-interdictions. |
| 12:20 | 12:40 | 20 min | ÉVALUATION QCM | Envoi lien QCM dans le chat. 15 questions — 15 min. Résultats automatiques. |
| 12:40 | 13:00 | 20 min | CORRECTION & CLÔTURE | Correction collective. Bilan. Émargement électronique. Attestations J+1. |

2. PRÉPARATION DE LA SESSION DISTANCIELLE

2.1 Matériel et prérequis formateur

Plateforme Zoom / Teams : compte hôte actif, salle créée, lien envoyé J-2

Slides préparées avec images réelles ATEX (voir fiches modules ci-après)

Lien QCM distanciel préparé (Google Forms / Wooclap) — tester avant la session

Formulaire émargement électronique prêt à envoyer

Connexion internet filaire côté formateur recommandée

Double écran recommandé : slides + vue participants

2.2 J-2 — Préparation administrative

Envoyer lien de connexion + guide de connexion simplifié (PDF) aux stagiaires

Créer le QCM final en ligne — 15 questions, 15 min, correction automatique

Préparer le formulaire d'émargement (prénom, nom, email, date, signature)

Tester : partage d'écran, son, vidéo, enregistrement éventuel

2.3 Le jour J — 30 min avant démarrage

Ouvrir la salle 20 min avant → accueillir les arrivants progressivement

Couper les micros par défaut (main levée pour questions)

Préparer le poll démarrage (actif dès l'ouverture)

Partager lien QCM et formulaire émargement dans le chat en début de session

3. FICHES MODULES — ANIMATION DISTANCIELLE

Chaque fiche indique les points clés, les questions d'animation adaptées au distanciel (chat, polls, main levée) et les conseils spécifiques à la classe virtuelle.

| MOD. 0 — INTRO & PRÉSENTATION ⏱ 10 min |  |  |
| --- | --- | --- |
| Points clés | Questions d'animation | Conseils formateur |
| Programme de la session | → Chat : "votre site + votre rôle" | Activer le poll Zoom/Teams dès l'ouverture de la salle |
| Règles distanciel (micro coupé, main levée, chat) | → "Avez-vous déjà été formé ATEX ?" | Expliquer les règles : micro coupé pendant les exposés |
| Présentation formateur + Prévensia | → Poll démarrage activé dès ouverture | Créer la convivialité malgré le distanciel |

| MOD. 1 — MÉCANISME DE L'EXPLOSION ⏱ 25 min |  |  |
| --- | --- | --- |
| Points clés | Questions d'animation | Conseils formateur |
| 6 conditions simultanées (hexagone ATEX) | → "Que faut-il pour créer une explosion ?" | Partager écran : image atex-formation-lie-lse.png |
| LIE = concentration minimale combustible pour exploser | → "Pourquoi l'air trop riche en gaz n'explose pas ?" | Faire répondre par chat pour maintenir l'attention |
| LSE = concentration maximale (trop riche = n'explose pas) | → "À quel % de LIE sonne l'explosimètre ?" | Erreur fréquente : confondre LIE % vol. et alarme 20% LIE |
| Explosible ≠ explosive (INERIS Oméga 36 §1.2) |  |  |

📷 Afficher cette image à l'écran pour le module 1

| MOD. 2 — CLASSIFICATION DES ZONES ATEX ⏱ 25 min |  |  |
| --- | --- | --- |
| Points clés | Questions d'animation | Conseils formateur |
| Zone 0/20 → permanent → catégorie 1G/1D | → "Citez une zone ATEX de votre site" (chat) | Afficher atex-classification-zones-cercle.png |
| Zone 1/21 → occasionnel → catégorie 2G/2D | → "Différence entre zone 0 et zone 1 ?" | Adapter selon secteurs représentés (gaz ou poussières) |
| Zone 2/22 → accidentel → catégorie 3G/3D | → Exercice : "Classez ces 2 situations : zone 0, 1 ou 2 ?" | Corriger l'exercice collectivement dans le chat |
| Couches de poussières = source ATEX potentielle même sans nuage |  |  |

📷 Afficher cette image à l'écran pour le module 2

| MOD. 3 — LECTURE DES MARQUAGES Ex ⏱ 20 min |  |  |
| --- | --- | --- |
| Points clés | Questions d'animation | Conseils formateur |
| II = industrie de surface (groupe II) | → "Que signifie le chiffre 2 dans II 2G ?" | Afficher atex-exemple-marquage-label.png — zoomer |
| 2G = catégorie 2, atmosphère gazeuse → Zone 1 | → "Pourquoi lire le groupe de gaz avant d'acheter ?" | Décodage collectif en chat lettre par lettre |
| Ex ib = sécurité intrinsèque niveau b | → Exercice chat : "Décodez II 3D Ex tb IIIB T120°C Db IP65" | Module souvent difficile → ralentir, vérifier compréhension |
| IIC = groupe le plus exigeant (H₂, acétylène) |  |  |
| T4 = température surface max 135°C ¦ Gb = EPL b |  |  |

📷 Afficher cette image à l'écran pour le module 3

| MOD. 4 — DRPCE & AUTORISATION DE TRAVAIL ⏱ 20 min |  |  |
| --- | --- | --- |
| Points clés | Questions d'animation | Conseils formateur |
| DRPCE obligatoire — Art. R4227-52 — accessible, à jour | → Poll : "Je connais le DRPCE de mon site : Oui / Non / En partie" | Partager résultat poll et commenter |
| Contient : zonage, équipements Ex, mesures de prévention | → "Comment obtenez-vous une AT sur votre site ?" | Insister : pas d'AT = interdiction absolue d'entrer |
| AT = Autorisation de Travail (R4515-8) avant toute intervention | → "Que se passe-t-il si on entre sans AT ?" | Responsabilité pénale employeur ET encadrant → fort impact |
| Permis de feu = AT + verification atmosphère avant points chauds |  |  |

| MOD. 5 — L'EXPLOSIMÈTRE ⏱ 20 min |  |  |
| --- | --- | --- |
| Points clés | Questions d'animation | Conseils formateur |
| Alarme basse = 20% de la LIE (pas 20% du volume d'air) | → "À quel % sonne l'alarme de l'explosimètre ?" | Erreur classique : confondre 20% LIE et 20% de volume |
| Bump test quotidien avant utilisation | → "Que faites-vous si l'alarme sonne à 18% LIE ?" | Q&A libre — encourager les questions en distanciel |
| Étalonnage périodique documenté (fréquence fabricant) | → "Votre explosimètre est-il certifié Ex ?" | Un explosimètre non testé = non fiable (INERIS Oméga 36) |
| Appareil lui-même certifié Ex pour la zone concernée |  |  |

| MOD. 6 — EPI ANTISTATIQUES ⏱ 25 min |  |  |
| --- | --- | --- |
| Points clés | Questions d'animation | Conseils formateur |
| Casque ESD : EN 397/A1 | → Poll : "Je porte mes EPI systématiquement : Toujours / Parfois / Pas de zone ATEX" | Afficher atex-fiche-epi-mabeo.png — décrire chaque EPI |
| Vêtements : EN 1149-5 + EN ISO 14116 + EN ISO 11612 | → "Connaissez-vous les normes de vos vêtements ?" | Résultat du poll → commenter sans juger |
| Gants isolants : EN 60903 — vérifier avant chaque utilisation | → "Pourquoi un sous-vêtement synthétique est dangereux ?" | Insister : le SYSTÈME complet — la combinaison seule ne suffit pas |
| Chaussures ESD : EN ISO 20345 (100kΩ à 1000MΩ) |  |  |
| Système complet = casque + vêtements + sous-vêt. non synthétique + chaussures |  |  |

📷 Afficher cette image à l'écran pour le module 6

| MOD. 7+8 — OUTILS & MAINTENANCE Ex ⏱ 15 min |  |  |
| --- | --- | --- |
| Points clés | Questions d'animation | Conseils formateur |
| Zone 0/1 : outils anti-étincelles (alliages Cu-Be, Cu-Al) | → "Utilisez-vous des outils spécifiques en zone ATEX ?" | Module rapide — si retard, combiner 7+8 en 12 min |
| Aucun équipement électronique non certifié Ex (même torche, radio) | → Chat : "Quels appareils non certifiés pourriez-vous apporter par erreur ?" | Traiter les réponses chat collectivement |
| EN 60079-17 : maintenance et inspection des équipements Ex |  | Rappeler : caméras, téléphones, lampes ordinaires = interdits |
| 3 niveaux d'inspection : visuelle, rapprochée, détaillée |  |  |

| MOD. 9 — CONDUITE À TENIR EN URGENCE ⏱ 10 min |  |  |
| --- | --- | --- |
| Points clés | Questions d'animation | Conseils formateur |
| PEAS : Protéger → Examiner → Alerter → Secourir | → "Citez les 4 étapes PEAS dans l'ordre" (chat) | Afficher atex-panneau-zone-interdictions.png |
| Alarme explosimètre : arrêt immédiat + évacuation calme | → "Peut-on courir lors d'une évacuation ATEX ?" | Faire répondre PEAS en chat → correction collective |
| Ne pas allumer/éteindre une source électrique en quittant |  | Terminer sur : PEAS = réflexe conditionné |
| Signaler toute fuite, anomalie, dégradation de signalisation |  |  |

📷 Afficher cette image à l'écran pour le module 9

4. FICHE DE SUIVI DISTANCIELLE

4.1 Liste de présence — Session en ligne

Date : ____________________    Heure début : __________    Heure fin : __________

Formateur : ____________________    Plateforme : Zoom / Teams / Autre : __________

| Nom / Prénom | Connexion confirmée ✓/✗ | Participation polls (/3) | Score QCM (/15) |
| --- | --- | --- | --- |

4.2 Grille d'évaluation formateur — À remplir après la session

| Indicateur | Description | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Taux de connexion | % stagiaires connectés / inscrits | _____ % |
| Participation polls | Nb stagiaires ayant répondu aux 3 polls | _____ / _____ inscrits |
| Questions posées | Nb questions en chat ou audio | _____ |
| Score QCM moyen | Moyenne des scores / 15 | _____ / 15 |
| Taux de réussite QCM | % stagiaires ≥ 12/15 (seuil 80%) | _____ % |
| Incidents techniques | Nb incidents connexion / son / partage | _____ |
| Durée réelle | Heure début → heure fin réelle | ____h____ → ____h____ |

4.3 Émargement électronique — Procédure

Envoyer le lien formulaire d'émargement dans le chat à la fin de la session

Le formulaire collecte : prénom, nom, email professionnel, date, signature électronique

Email de confirmation automatique à chaque stagiaire (Google Forms)

Exporter le récapitulatif et l'archiver dans le dossier de session Prévensia

En cas de non-réponse : relancer par email dans les 24h

Alternative : PDF émargement par email — retour signé attendu sous 48h

5. QCM FINAL — CORRECTION (15 questions · 15 min)

⏱ 15 questions — 15 min — Seuil de réussite : 80% (≥ 12/15)   ✉ Envoyer le lien dans le chat ET par email

Diffuser le lien au début du créneau évaluation. Attendre que tous les stagiaires aient cliqué "Commencer" avant de lancer le chrono.

| N° | Question | Réponse attendue |
| --- | --- | --- |
| Q1 | Que signifie LIE ? | Limite Inférieure d'Explosivité — concentration minimale combustible dans l'air pour qu'une explosion soit possible. |
| Q2 | Catégorie d'équipement requise pour Zone 1 gaz ? | Catégorie 2G (ou 1G pour zone plus contraignante). |
| Q3 | À quel % de LIE sonne l'alarme basse de l'explosimètre ? | 20% de la LIE — marge avant le domaine explosif réel. |
| Q4 | Normes vêtements antistatiques ATEX ? | EN 1149-5 (antistatique) + EN ISO 14116 (flamme limitée) + EN ISO 11612 (chaleur/flammes). |
| Q5 | Que signifie "IIC" sur un marquage Ex ? | Groupe de gaz le plus exigeant (H₂, acétylène, CS₂) — compatible avec tous les groupes inférieurs. |
| Q6 | Document obligatoire avant travaux par points chauds en zone ATEX ? | Permis de feu + Autorisation de Travail (AT). |
| Q7 | Première action si l'alarme de l'explosimètre se déclenche ? | Arrêter immédiatement le travail, évacuer calmement, alerter le responsable. |
| Q8 | Que signifie la classe T4 sur un équipement Ex ? | Température de surface maximale : 135°C — doit être inférieure à la TAI du gaz présent. |
| Q9 | Zone ATEX où l'atmosphère explosive est permanente ? | Zone 0 (gaz) / Zone 20 (poussières). |
| Q10 | Que signifie "Ex ib" dans un marquage ATEX ? | Mode protection par sécurité intrinsèque niveau b — énergie limitée pour ne pas enflammer. |
| Q11 | Norme des chaussures antistatiques ATEX ? | EN ISO 20345 avec propriété ESD (résistance 100 kΩ à 1000 MΩ). |
| Q12 | Que vérifie-t-on sur l'explosimètre avant chaque utilisation ? | Bump test (gaz étalonnage) + charge batterie. |
| Q13 | Qui peut délivrer une autorisation de travail (AT) en zone ATEX ? | Une personne compétente désignée par l'employeur. |
| Q14 | Norme maintenance des équipements Ex installés ? | EN 60079-17 : inspection et entretien des installations électriques en zone ATEX. |
| Q15 | Les 4 étapes PEAS dans l'ordre ? | Protéger → Examiner → Alerter → Secourir. |

6. CHECKLIST FORMATEUR — APRÈS LA SESSION

Exporter la liste de présence depuis Zoom/Teams (rapport CSV des participants)

Collecter les résultats du QCM — exporter en CSV ou PDF depuis Google Forms / Wooclap

Vérifier que tous les stagiaires ont retourné le formulaire d'émargement signé

Générer les attestations individuelles dans l'espace admin Prévensia

Envoyer les attestations de réussite par email dans les 24h suivant la session

Remplir la fiche de suivi formateur (section 4.2) et la transmettre à Prévensia

Archiver : formulaire émargement + résultats QCM + rapport présence Zoom/Teams

Stagiaires absents : proposer session de rattrapage ou accès e-learning autonome Prévensia

⚠️  Seuil de validation : ≥ 12/15 bonnes réponses (80%). En dessous : stagiaire à recontacter pour rattrapage.

Prévensia Groupe — Guide Formateur ATEX NIV 1 Distanciel — Document confidentiel — Réservé au formateur