LIVRET STAGIAIRE

Formation ATEX NIV 2 — Encadrant / Référent ATEX

Habilitation encadrant — Pilotage DRPCE, zonage, sous-traitance

| Organisme de formation | Prévensia Groupe — SIRET 107 290 579 00013 |
| --- | --- |
| Durée | Distanciel : 7h ¦ Présentiel : 14h (2 jours) |
| Réglementation | Art. R4227-50 à R4227-54 · Dir. 1999/92/CE · Dir. 2014/34/UE · INERIS Oméga 36 (2025) |
| Niveau | ATEX NIV 2 — Encadrant / Référent ATEX — INERIS §3.2.1 |
| Nom / Prénom |  |

SOMMAIRE

| 1 | Consolidation NIV 0 et NIV 1 — Bases essentielles pour l'encadrant |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Responsabilités légales de l'encadrant ATEX |  |
| 3 | Évaluation des risques ATEX — Méthodologie |  |
| 4 | Rédaction et mise à jour du DRPCE |  |
| 5 | Sélection et qualification des équipements Ex |  |
| 6 | Organisation des interventions en zone ATEX |  |
| 7 | Gestion des entreprises extérieures |  |
| 8 | Systèmes de détection fixe |  |
| 9 | Former et sensibiliser les équipes |  |
| 10 | Retour d'expérience — Accidents ATEX réels |  |
| 11 | Synthèse et préparation à la classe virtuelle |  |
|  | QCM d'évaluation — 15 questions |  |

MODULE 1 — CONSOLIDATION NIV 0 ET NIV 1

Rappel fondamental : domaine d'explosivité LIE/LSE — Source INERIS Oméga 36

1.1 Rappels essentiels — Ce que l'encadrant doit maîtriser

| Concept | NIV 0 (sensibilisation) | NIV 1 (intervenant) | NIV 2 (encadrant) |
| --- | --- | --- | --- |
| LIE/LSE | Sait qu'il existe un domaine d'explosivité | Utilise l'explosimètre + seuils | Intègre LIE/LSE dans le plan de prévention |
| Zones ATEX | Connaît son niveau de zone | Lit le plan de zonage | Établit et valide le plan de zonage |
| EPI | Port des EPI obligatoires | Choisit et vérifie ses EPI | Définit les EPI requis pour chaque zone |
| DRPCE | En connaît l'existence | Le consulte avant d'intervenir | Le rédige, le met à jour et le fait respecter |

1.2 Le profil encadrant ATEX — INERIS §3.2.1

Pilote la démarche ATEX de l'établissement

Réalise ou supervise l'évaluation des risques explosion

Rédige, met à jour et fait appliquer le DRPCE

Valide le zonage ATEX et les AT pour les sous-traitants

Assure la formation et sensibilisation des équipes (NIV 0 et NIV 1)

★ Points clés à retenir

NIV 2 = décideur et responsable technique ATEX du site

La maîtrise du DRPCE est la compétence centrale de l'encadrant

Toute modification d'installation → réévaluation du zonage et du DRPCE

Notes :

MODULE 2 — RESPONSABILITÉS LÉGALES DE L'ENCADRANT ATEX

2.1 Le cadre légal de la responsabilité

Art. R4227-50 : L'employeur est responsable de la protection des travailleurs contre les risques d'explosion. Cette responsabilité peut être déléguée à un encadrant compétent (NIV 2).

Responsabilité pénale en cas d'accident imputable à un manquement organisationnel

Responsabilité civile : indemnisation des victimes

Responsabilité administrative : inspections DREAL, mise en demeure, amendes

2.2 Les obligations de l'encadrant désigné

| Obligation | Texte de référence | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Rédiger/mettre à jour le DRPCE | Art. R4227-52 | Après toute modification + après incident |
| Établir le plan de zonage | Dir. 1999/92/CE Art. 7 | Révision périodique ou après modification |
| Valider les AT et permis de feu | Art. R4515-8 | Avant chaque intervention |
| Former le personnel exposé | Art. R4227-53 | À l'embauche + recyclage 3 ans |
| Coordonner les sous-traitants | Art. R4512-1 | À chaque plan de prévention |

2.3 La délégation de pouvoir

La délégation de pouvoir doit être écrite, précise et acceptée par le délégataire

Le délégataire doit avoir l'autorité, les moyens et la compétence pour agir

La délégation ne décharge pas totalement l'employeur de sa responsabilité

★ ⚠️ Points de vigilance

Responsabilité pénale personnelle de l'encadrant désigné en cas de manquement

Délégation de pouvoir = transfert partiel de responsabilité, pas total

Plan de prévention obligatoire (Art. R4512-6) dès intervention d'une entreprise extérieure

Notes :

MODULE 3 — ÉVALUATION DES RISQUES ATEX — MÉTHODOLOGIE

Exemple de zonage ATEX réel — Atelier bois : zones 20/21/22 autour machines et silo aspiration

3.1 Les 5 étapes de l'évaluation des risques

1. INVENTAIRE des substances inflammables présentes (FDS, quantités, conditions de stockage)

2. ANALYSE des sources d'émission (fuites, déversements, procédés normaux et dégradés)

3. DÉTERMINATION des zones ATEX (fréquence, durée, étendue de l'atmosphère)

4. IDENTIFICATION des sources d'inflammation potentielles dans chaque zone

5. MISE EN PLACE des mesures de prévention et de protection par zone

3.2 Les outils d'analyse

ATEX-TOOL (INERIS) : logiciel d'aide au zonage pour gaz et vapeurs

Guide INERIS Oméga 36 : méthodologie complète de zonage (octobre 2025)

FDS (Fiches de Données de Sécurité) : LIE, LSE, TAI, densité des produits

Normes EN 60079-10-1 (gaz/vapeurs) et EN 60079-10-2 (poussières) pour le zonage

3.3 Classification des zones — Rappel encadrant

Règle fondamentale : la zone 0/20 nécessite une évaluation très rigoureuse — elle correspond à un risque permanent qui devrait être évité par conception.

★ Points clés à retenir

Toujours consulter les FDS avant l'évaluation — LIE, LSE et TAI sont les données clés

Zone 0/20 = risque permanent → à éliminer par conception si possible

Le plan de zonage doit être validé par une personne compétente (NIV 2 ou expert ATEX)

Notes :

MODULE 4 — RÉDACTION ET MISE À JOUR DU DRPCE

4.1 Structure obligatoire du DRPCE — Art. R4227-52

| Partie | Contenu obligatoire | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Évaluation des risques | Inventaire substances + analyse sources émission + mesures | Encadrant NIV 2 / Expert |
| Plan de zonage | Cartographie des zones 0/1/2 et 20/21/22 | Encadrant NIV 2 |
| Mesures de prévention | Ventilation, substitution, confinement, liaisons équipotentielles | Direction + Encadrant |
| Liste équipements Ex | Référence, catégorie, certificat, localisation | Encadrant + maintenance |
| Procédures d'intervention | AT, permis de feu, plans de prévention sous-traitants | Encadrant NIV 2 |
| Habilitations du personnel | Liste des personnes NIV 0, NIV 1, NIV 2 avec dates de formation | RH + Encadrant |

4.2 Déclencheurs de mise à jour obligatoire

Modification de l'installation (procédé, équipement, tuyauterie)

Changement de produits inflammables utilisés ou stockés

Incident ATEX (explosion, incendie, fuite significative)

Évolution réglementaire ou normative

Résultat d'audit interne ou d'inspection externe (DREAL, CARSAT)

4.3 Archivage et accessibilité

Le DRPCE doit être conservé et tenu à jour en permanence

Il doit être accessible à tout moment aux intervenants et aux autorités de contrôle

L'encadrant NIV 2 est responsable de son actualisation et de sa diffusion

★ Points clés à retenir

DRPCE = Document Relatif à la Protection Contre les Explosions (pas DRPE)

Révision systématique après TOUT incident ATEX, même mineur

Accessible à tout intervenant, y compris les sous-traitants

Notes :

MODULE 5 — SÉLECTION ET QUALIFICATION DES ÉQUIPEMENTS Ex

Étiquette ATEX réelle annotée — II 2G Ex ib IIC T4 Gb — Source Mabéo Industries

5.1 Règles de sélection — Dir. 2014/34/UE

| Zone | Catégorie gaz | Catégorie poussières | Mode de protection typique |
| --- | --- | --- | --- |
| Zone 0 / Zone 20 | 1G | 1D | ia, ma, op is (sécurité très élevée) |
| Zone 1 / Zone 21 | 2G (ou 1G) | 2D (ou 1D) | ib, d, e, mb, tb (sécurité élevée) |
| Zone 2 / Zone 22 | 3G (ou 1G/2G) | 3D (ou 1D/2D) | ic, nA, ec, mc, tc (protection normale) |

5.2 La classe de température et la TAI

La classe de température de l'équipement (T1 à T6) doit être inférieure à la TAI du produit présent

TAI = Température d'Auto-Inflammation du produit (donnée dans la FDS)

Exemple : essence (TAI 246°C) → équipement classé T3 (max 200°C) INSUFFISANT — utiliser T4 ou T5

5.3 Gestion du registre des équipements Ex

Tenir un registre avec pour chaque équipement : référence, marquage Ex complet, certificat, zone d'installation, date de mise en service

Planifier les inspections périodiques selon EN 60079-17 (visuelle, rapprochée, détaillée)

Aucune modification d'un équipement Ex sans accord de l'organisme certificateur

★ Points clés à retenir

Catégorie supérieure toujours autorisée dans une zone de niveau inférieur

Classe T° de l'équipement DOIT être < TAI du produit présent (à vérifier dans la FDS)

Registre équipements Ex = document vivant — à mettre à jour après chaque intervention

Notes :

MODULE 6 — ORGANISATION DES INTERVENTIONS EN ZONE ATEX

6.1 L'Autorisation de Travail (AT) — Responsabilité encadrant

L'encadrant NIV 2 est responsable du système d'AT sur son périmètre. Il doit :

Définir et formaliser les procédures d'AT adaptées à chaque type d'intervention

Désigner les personnes habilitées à délivrer les AT (personnes compétentes NIV 2)

Vérifier que les AT sont réellement appliquées avant chaque intervention

Archiver les AT et analyser les éventuels incidents lors des interventions

6.2 Le permis de feu — Procédure obligatoire

Travaux par points chauds = 1ère cause d'accidents ATEX — le permis de feu est une barrière critique.

Vérification atmosphérique AVANT les travaux (explosimètre — concentration < 20% LIE)

Vérification en continu PENDANT les travaux si risque résiduel

Désignation d'un surveillant dédié (pas l'opérateur) pour les travaux à risque élevé

Temps d'attente après les travaux avant de réactiver les installations

6.3 Gestion des modes dégradés

Identifier les scénarios de mode dégradé pouvant créer une zone ATEX inattendue

Prévoir des consignes spécifiques (arrêt d'urgence, confinement, évacuation)

Former le personnel aux procédures de mode dégradé

★ Points clés à retenir

AT + permis de feu = barrières administratives indispensables

Surveillance continue pour travaux à risque élevé : désigner un surveillant dédié

Analyser chaque "presque-accident" pour améliorer les procédures

Notes :

MODULE 7 — GESTION DES ENTREPRISES EXTÉRIEURES EN ZONE ATEX

7.1 Le Plan de Prévention — Art. R4512-6 et R4512-7

Obligatoire dès qu'une entreprise extérieure (EE) intervient dans les locaux. Pour les zones ATEX, il doit inclure :

La description précise de la zone ATEX concernée (zone, produits, risques spécifiques)

Les équipements Ex requis pour l'intervention

Les EPI antistatiques obligatoires

La procédure AT et permis de feu applicable

Les consignes d'urgence et voies d'évacuation

7.2 La vérification des habilitations sous-traitants

| Document à vérifier | Contenu | Valide si |
| --- | --- | --- |
| Attestation formation ATEX | Niveau requis (NIV 1 minimum pour intervenant) | < 3 ans ou recyclage fait |
| Habilitation électrique | BR, BC, B2V selon la nature des travaux | Valide + non expirée |
| Certificats EPI Ex | Casque, vêtements, chaussures certifiés | Normes EN en cours de validité |
| Matériel certifié Ex | Marquage Ex adapté à la zone | Catégorie adaptée à la zone |

7.3 L'inspection commune

Visite du site avec l'EE avant les travaux — obligations réglementaires

Remise du DRPCE (parties concernées) et du plan de zonage à l'EE

Signature du plan de prévention par l'EU (entreprise utilisatrice) et l'EE

★ Points clés à retenir

Plan de prévention obligatoire pour toute EE en zone ATEX — même intervention courte

Vérifier systématiquement les attestations de formation ATEX des intervenants EE

L'EU (entreprise utilisatrice) reste responsable de la sécurité de la zone

Notes :

MODULE 8 — SYSTÈMES DE DÉTECTION FIXE

8.1 Types de détecteurs et technologies

| Type | Technologie | Adaptation |
| --- | --- | --- |
| Catalytique (pellistor) | Oxydation catalytique sur filament | Gaz et vapeurs — robuste — entretien régulier |
| Infrarouge (IR) | Absorption radiation IR par le gaz | Insensible à l'oxygène — poussières non détectées |
| Électrochimique | Réaction chimique + courant électrique | Gaz toxiques — H₂S, CO, O₂ — très sélectif |
| Optique (open path) | Faisceau laser sur grande distance | Zones ouvertes — détection précoce à faible concentrat. |

8.2 Seuils d'alarme et actions associées

Seuil bas 20% LIE → ALARME : arrêt des travaux + ventilation + contrôle
Seuil haut 50% LIE → ALARME HAUTE : évacuation + arrêt process + secours

8.3 Maintenance des systèmes de détection

Étalonnage périodique selon préconisations du fabricant (généralement mensuel ou trimestriel)

Test de fonctionnement régulier (bump test ou injection gaz)

Vérification des alarmes sonores et visuelles + transmission vers salle de contrôle

Documentation de toutes les opérations de maintenance dans le registre

Protocole de gestion en cas de défaillance d'un détecteur (zone de sécurité renforcée)

★ Points clés à retenir

Les systèmes de détection fixe NE remplacent PAS l'explosimètre portatif lors d'interventions

Toute alarme = intervention réelle jusqu'à preuve du contraire — pas de "fausse alarme"

Défaillance détecteur = renforcement des contrôles atmosphériques manuels en zone

Notes :

MODULE 9 — FORMER ET SENSIBILISER LES ÉQUIPES

9.1 La matrice de formation ATEX — INERIS §3.2

| Niveau | Profil ciblé | Durée | Contenu principal |
| --- | --- | --- | --- |
| NIV 0 §3.2.3 | Personnel évoluant en zone ATEX | 2h distanciel | Sensibilisation : ATEX, zonage, EPI, interdictions |
| NIV 1 §3.2.4 | Intervenant sur équipements Ex | 4h distanciel | Marquage Ex, EPI, AT, explosimètre, urgences |
| NIV 2 §3.2.1 | Encadrant / Référent ATEX | 7h distanciel | DRPCE, zonage, sous-traitants, systèmes détection |

9.2 Planification et suivi des formations

Recenser tous les postes avec exposition à des zones ATEX (NIV requis pour chaque poste)

Planifier les formations initiales à l'embauche et les recyclages (tous les 3 ans)

Tenir à jour le registre des habilitations (nom, niveau, date, date d'expiration)

Inclure la formation ATEX dans le plan de formation annuel

9.3 Les supports de formation à disposition

Livrets stagiaires NIV 0, NIV 1 et NIV 2 (Prévensia Groupe) avec images réelles et QCM

Plateforme e-learning Prévensia : modules en ligne avec suivi et attestation automatique

Guide formateur NIV 1 (Prévensia) : support distanciel 4h avec fiches modules et suivi

Affiches INRS : signalisation de zone et bonnes pratiques ATEX

★ Points clés à retenir

NIV 0 = formation minimale obligatoire pour tout personnel en zone ATEX

Recyclage recommandé tous les 3 ans ou après tout incident ATEX

L'encadrant NIV 2 est responsable du suivi des habilitations de son équipe

Notes :

MODULE 10 — RETOUR D'EXPÉRIENCE — ACCIDENTS ATEX RÉELS

10.1 Les statistiques des accidents ATEX en France (source ARIA/BARPI)

Environ 350 à 400 accidents ATEX recensés par an en France (base ARIA)

1ère cause : travaux par points chauds sans permis de feu ou permis non respecté

2ème cause : défaillance d'équipement électrique non certifié Ex ou dégradé

3ème cause : électricité statique (remplissage, transvasement, nettoyage)

Secteurs les plus touchés : chimie, pétrochimie, agroalimentaire, bois/papier

10.2 Analyse d'un accident type — La leçon tirée

Exemple : explosion en atelier de peinture lors de travaux de soudure

Cause directe : arc électrique de soudure en zone 1 sans permis de feu

Cause organisationnelle : absence de plan de prévention avec le sous-traitant

Cause systémique : absence de formation ATEX du soudeur et de l'encadrant

→ Leçon : le plan de prévention + la formation ATEX auraient prévenu l'accident

10.3 La méthode REX pour l'encadrant

Analyser TOUT incident ATEX, même mineur ("presque-accident")

Identifier les causes racines (5 pourquoi, diagramme d'Ishikawa)

Mettre en place des actions correctives documentées et suivies

Partager les enseignements avec l'équipe (réunion de sécurité, affichage)

★ Points clés à retenir

Chaque "presque-accident" est une opportunité d'amélioration — le signaler et l'analyser

La culture de la sécurité commence par le partage des REX sans sanction

Mettre à jour le DRPCE après chaque REX significatif

Notes :

MODULE 11 — SYNTHÈSE ET PRÉPARATION À LA CLASSE VIRTUELLE

INRS — Bonnes pratiques ATEX (affiche officielle) — Référence pour la sensibilisation des équipes

Les 12 responsabilités de l'encadrant ATEX NIV 2

1. Maîtriser le cadre légal ATEX et ses implications pour son poste.

2. Réaliser ou superviser l'évaluation des risques explosion (méthode rigoureuse).

3. Établir et valider le plan de zonage avec les zones 0/1/2 et 20/21/22.

4. Rédiger, maintenir à jour et diffuser le DRPCE (Art. R4227-52).

5. Sélectionner les équipements Ex en adéquation avec les zones (catégorie + classe T°).

6. Définir et faire appliquer les procédures d'AT et de permis de feu.

7. Rédiger les plans de prévention avec les entreprises extérieures.

8. Vérifier les habilitations ATEX des sous-traitants avant toute intervention.

9. Gérer et maintenir les systèmes de détection fixe (étalonnage, tests, registre).

10. Planifier et assurer le suivi des formations NIV 0, NIV 1 et NIV 2 de l'équipe.

11. Analyser les REX d'accidents et mettre à jour le DRPCE en conséquence.

12. Préparer et participer à la classe virtuelle de validation des acquis.

Préparation à la classe virtuelle

La classe virtuelle de validation (2h) permet de vérifier la maîtrise des compétences encadrant. Préparez les documents suivants :

Exemple de plan de zonage d'une installation de votre établissement (ou fictif)

Structure d'un DRPCE pour votre secteur d'activité

Cas pratique : analyse d'un scenario de risque ATEX à résoudre

★ Points clés à retenir

NIV 2 = responsabilité + compétence + autorité sur la démarche ATEX du site

Le DRPCE est votre outil central — maîtrisez sa rédaction et sa mise à jour

La classe virtuelle valide la capacité à transposer les acquis à votre situation réelle

Notes :

QCM D'ÉVALUATION — 15 QUESTIONS

15 questions — Cochez la bonne réponse — Seuil de réussite : 80% (≥ 12/15)

Question 1 — Selon INERIS §3.2.1, quel est le rôle principal de l'encadrant ATEX NIV 2 ?

A.  Intervenir personnellement sur tous les équipements Ex

B.  Piloter la démarche ATEX, rédiger le DRPCE et gérer les sous-traitants

C.  Former uniquement les nouveaux arrivants

D.  Superviser la maintenance électrique uniquement

Question 2 — Quel article du Code du travail rend le DRPCE obligatoire ?

A.  Art. R4227-50

B.  Art. R4227-52

C.  Art. R4515-8

D.  Dir. 1999/92/CE Art. 8

Question 3 — Quelle est la catégorie d'équipement Ex requise pour une Zone 1 (gaz) ?

A.  Catégorie 3G uniquement

B.  Catégorie 1G ou 2G

C.  Catégorie 1D

D.  Catégorie 2D

Question 4 — À quel moment le DRPCE doit-il obligatoirement être révisé ?

A.  Uniquement lors des audits annuels

B.  Après toute modification significative de l'installation ET après tout incident ATEX

C.  Tous les 5 ans

D.  Uniquement lors d'une inspection DREAL

Question 5 — La classe de température T4 d'un équipement Ex signifie que sa surface ne dépasse pas :

A.  200°C

B.  300°C

C.  135°C

D.  85°C

Question 6 — Quel document est obligatoire dès qu'une entreprise extérieure intervient en zone ATEX ?

A.  L'autorisation de travail uniquement

B.  Le permis de feu uniquement

C.  Le plan de prévention (Art. R4512-6) + l'AT + le permis de feu si applicable

D.  La délégation de pouvoir

Question 7 — Quel est le seuil d'alarme basse standard d'un système de détection fixe ?

A.  5% de la LIE

B.  10% de la LIE

C.  20% de la LIE

D.  50% de la LIE

Question 8 — Quelle norme régit l'inspection et la maintenance des équipements Ex ?

A.  EN 60079-14

B.  EN 60079-17

C.  EN 13463-1

D.  EN 1149-5

Question 9 — Lors de la sélection d'un équipement pour une Zone 0, quelle catégorie est requise ?

A.  Catégorie 3G

B.  Catégorie 2G

C.  Catégorie 1G

D.  Catégorie 1D (uniquement si poussières)

Question 10 — La première cause d'accidents ATEX en France (données INRS/ARIA) est :

A.  Défaillance d'équipements électriques

B.  Travaux par points chauds sans permis de feu ou permis non respecté

C.  Électricité statique

D.  Fuites de gaz non détectées

Question 11 — Qu'implique légalement une délégation de pouvoir pour la sécurité ATEX ?

A.  L'employeur est totalement déchargé de sa responsabilité

B.  Le délégataire doit avoir autorité, moyens et compétence — l'employeur reste partiellement responsable

C.  Seule la formation NIV 0 est nécessaire pour le délégataire

D.  La délégation est valable verbalement

Question 12 — Quelle information de la FDS est essentielle pour sélectionner la classe de température d'un équipement Ex ?

A.  La masse molaire du produit

B.  La TAI (Température d'Auto-Inflammation)

C.  La densité vapeur

D.  La pression de vapeur saturante

Question 13 — Quel type de détecteur est inadapté à la détection de poussières combustibles ?

A.  Catalytique

B.  Infrarouge (open path)

C.  Électrochimique pour gaz toxiques

D.  Tous peuvent détecter les poussières

Question 14 — Quel est le recyclage recommandé pour la formation ATEX ?

A.  Tous les ans

B.  Tous les 2 ans

C.  Tous les 3 ans ou après tout incident ATEX

D.  Pas de recyclage prévu

Question 15 — Un sous-traitant NIV 1 peut-il intervenir en zone 0 sans supervision d'un NIV 2 ?

A.  Oui si son AT est valide

B.  Oui avec un permis de feu

C.  Non — la zone 0 requiert une supervision renforcée et des équipements cat. 1G

D.  Oui si son explosimètre est certifié

| Score | __ / 15 |
| --- | --- |
| Pourcentage | __ % |
| Résultat | Réussi ≥ 12/15 ¦ À améliorer < 12/15 |

Prévensia Groupe — Livret Stagiaire ATEX NIV 2 — Document confidentiel